- PRZEDMIAR ROBÓT

- Nazwa robót budowlanych .

ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i Inne podobne roboty specjalistyczne

- Adres obiektu

#### SZKOŁA PODSTAWOWA z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Nr 1 im. Armii Krajowej ul. Armii Krajowej 50/54 80-843 Sopot

4. Nazwa i adres Zamawiającego

#### SZKOŁA PODSTAWOWA z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Nr 1 im. Armii Krajowej ul. Armii Krajowej 50/54 80-843 Sopot

5. Data opracowania przedmiaru

CZERWIEC 2011 ROK

- PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UŁOŻENIE 1 - WARSTWY PAPY TERMOZGRZEWALNEJ O GR. 5,2 MM Z WYMIANĄ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH OD SEGMRNTU A DO SEGMENTU C. |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 0-22 0527-01 | Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym | m2 |  |  |
|  |  | 445 | m2 | 445.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 445.000 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 11 | m | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 11 | m | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |
|  |  | 3.2 | m2 | 3.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.200 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0354-14 analogia | Zdemontowanie haków rynnowych | szt. |  |  |
|  |  | 11 | szt. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 11 | m2 | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 11 | m2 | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0533-02 | Wymiana pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej | m2 |  |  |
|  |  | 3.2 | m2 | 3.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.200 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0524-05 | Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m | m |  |  |
|  |  | 11 | m | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0527-06 analogia | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm | m |  |  |
|  |  | 11 | m | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0528-06 | Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0530-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich koszy dachowych z blachy ocynkowanej. | m2 |  |  |
|  |  | 4 | m2 | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 13 d.1 | KNR 0-22 0527-01 | Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym | m2 |  |  |
|  |  | 11 | m2 | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 14 d.1 | kalk. własna | Wymiana 2 szt wywietrzników dachowychwraz z obróbką papą i zabezpieczenie 2 szt wywietrzników żeliwnych kapturkami | r-g |  |  |
|  |  | 4 | r-g | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 15 d.1 | kalk. własna | Wywóz papy na odległość 18 km wraz z jej utylizacją. | t |  |  |
|  |  | 1.2 | t | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 1212-02 analogia | Dwukrotne malowanie opierzeń czap obróbek blacharskich dysperbitem | m2 |  |  |
|  |  | 34 | m2 | 34.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.000 |
| 2 | DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ |  |  |  |  |
| 17 d.2 | KNR 2-05 1007-01 analogia | Demontaz blach trapezowych - tylko R | m2 |  |  |
|  |  | 19.2*11.4 | m2 | 218.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 218.880 |
| 18 d.2 | KNR 4-01 0430-03 | Rozebranie elementów ołacenia dachu | m2 |  |  |
|  |  | 218.88 | m2 | 218.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 218.880 |
| 19 d.2 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 19.2 | m | 19.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.200 |
| 20 d.2 | KNR 4-01 0526-05 | Wymiana haka rynnowego | szt |  |  |
|  |  | 19 | szt | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 21 d.2 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich-opierzeń przymurowych,kominów, czpogniomuru i pasów nadrynnowych.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |
|  |  | 2*0.5*2*(0.8+0.5)+(19.2*0.7)+0.45*(11.4+11.4)+0.5*(19.2+11.4)+(19.2*0.25) | m2 | 46.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.400 |
| 22 d.2 | KNR 0-22 0527-01 | Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym z ociepleniem styropapą gr.10 cm | m2 |  |  |
|  |  | 218.88 | m2 | 218.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 218.880 |
| 23 d.2 | KNR 4-01 0815-01 analogia | Montaz klinów styropianowych | m |  |  |
|  |  | 19.2+(0.8+0.85)*2*2 | m | 25.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.800 |
| 24 d.2 | KNR 0-22 0528-01 | Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża | m2 |  |  |
|  |  | 218.88 | m2 | 218.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 218.880 |
| 25 d.2 | KNR 4-01 0735-04 | Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim | m2 |  |  |
|  |  | 7 | m2 | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 26 d.2 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. |  |  |
|  |  | 18 | szt. | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 27 d.2 | KNR 4-01 0533-02 | Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej | m2 |  |  |
|  |  | 36.14 | m2 | 36.140 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.140 |
| 28 d.2 | kalk. własna | Wywóz papy na odległość 18 km wraz z jej utylizacją. | t |  |  |
|  |  | 2.78 | t | 2.780 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.780 |
| 3 | ŁĄCZNIK DO STOŁÓWKI |  |  |  |  |
| 29 d.3 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich-opierzeń przymurowych,kominów, czpogniomuru i pasów nadrynnowych.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |
|  |  | (31.0*0.6)+(31*0.5) | m2 | 34.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.100 |
| 30 d.3 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 31 d.3 | KNR 4-01 0533-02 | Montaz opierzeń przymurowych i czapogniomuru | m2 |  |  |
|  |  | 34.1 | m2 | 34.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.100 |
| 32 d.3 | KNR 4-03 0704-04 | Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym | m |  |  |
|  |  | 31 | m | 31.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.000 |
| 33 d.3 | KNR 4-03 0702-04 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie | szt. |  |  |
|  |  | 40 | szt. | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 34 d.3 | kalk. własna | Wywóz odpadów na odległość 18 km wraz z ich utylizacją. | t |  |  |
|  |  | 0.4 | t | 0.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.400 |
| 4 | DACH NAD DYREKCJĄ SZKOŁY |  |  |  |  |
| 35 d.4 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 7.15 | m | 7.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.150 |
| 36 d.4 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych i koszy z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 11 | m | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 37 d.4 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |
|  |  | 2.1 | m2 | 2.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.100 |
| 38 d.4 | KNR 4-01 0354-14 analogia | Zdemontowanie haków rynnowych | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 39 d.4 | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 7.15 | m2 | 7.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.150 |
| 40 d.4 | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | 7.15 | m2 | 7.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.150 |
| 41 d.4 | KNR 4-01 0533-02 | Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej | m2 |  |  |
|  |  | 2.1 | m2 | 2.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.100 |
| 42 d.4 | KNR 4-01 0524-05 | Montaż rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m | m |  |  |
|  |  | 7.15 | m | 7.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.150 |
| 43 d.4 | KNR 4-01 0527-06 | montaż rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm | m |  |  |
|  |  | 11 | m | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 44 d.4 | KNR 4-01 0528-06 | Montaz kolan 120mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 45 d.4 | KNR 4-01 0530-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich koszy dachowych z blachy ocynkowanej | m2 |  |  |
|  |  | 2 | m2 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 46 d.4 | KNR 0-22 0527-01 | Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym | m2 |  |  |
|  |  | 7.15 | m2 | 7.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.150 |
| 47 d.4 | kalk. własna | Wymiana 2 szt wywietrzników dachowychwraz z obróbką papą i zabezpieczenie 3szt wywietrzników żeliwnych kapturkami | r-g |  |  |
|  |  | 5 | r-g | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 48 d.4 | kalk. własna | Wywóz papy na odległość 18 km wraz z jej utylizacją. | t |  |  |
|  |  | 0.5 | t | 0.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.500 |
| 5 | DACH NAD SALĄ NR.5 |  |  |  |  |
| 49 d.5 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 7.15 | m | 7.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.150 |
| 50 d.5 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych i koszy z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 11 | m | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 51 d.5 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |
|  |  | 2.1 | m2 | 2.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.100 |
| 52 d.5 | KNR 4-01 0354-14 analogia | Zdemontowanie haków rynnowych | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 53 d.5 | KNR 4-01 0519-06 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 7.15 | m2 | 7.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.150 |
| 54 d.5 | KNR 4-01 0519-07 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | 7.15 | m2 | 7.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.150 |
| 55 d.5 | KNR 4-01 0533-02 | Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej | m2 |  |  |
|  |  | 2.1 | m2 | 2.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.100 |
| 56 d.5 | KNR 4-01 0524-05 | Montaż rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m | m |  |  |
|  |  | 7.15 | m | 7.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.150 |
| 57 d.5 | KNR 4-01 0527-06 | montaż rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm | m |  |  |
|  |  | 11 | m | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 58 d.5 | KNR 4-01 0528-06 | Montaz kolan 120mm | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 59 d.5 | KNR 4-01 0530-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich koszy dachowych z blachy ocynkowanej | m2 |  |  |
|  |  | 2 | m2 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 60 d.5 | KNR 0-22 0527-01 | Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym | m2 |  |  |
|  |  | 7.15 | m2 | 7.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.150 |
| 61 d.5 | kalk. własna | Wywóz papy na odległość 18 km wraz z jej utylizacją. | t |  |  |
|  |  | 0.5 | t | 0.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.500 |