ZAŁĄCZNIK NR 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02-05

Część budowlana

Specyfikacja Techniczna

Część budowlana

SPIS TREŚCI

1.	Cześć ogólna		3
1.a. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego		3
1.b. Zakres stosowania specyfikacji		3
1.c. Przedmiot i zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego		3
1.d. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych		3
1.e. Informacje o terenie budowy		3
1.f  Informacje o zakresie robot budowlanych		3
1.g. Okreś1enia podstawowe		4
2.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów		4
3.	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn		4
4.	Wymagania dotyczące środków transportu		4
5.	Wymagania dotyczące wykonania robót		5
6.	Wymagania dotyczące kontroli robót		6
7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót		7
8.	Wymagania dotyczące odbioru robót		7
9.	Obmiary i rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszących		7
10.	Normy i przepisy związane		7

I. Cześć ogó1na

1.a.	Nazwa i adres zamierzenia budowlanego

Odnowienie malowania pomieszczeń w budynku Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi  Nr 2 w Sopocie.

Adres inwestycji: ul. Wejherowska 1, 81-814 Sopot.

Adres właściciela obiektu: Gmina Miasta Sopot, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27

1.b.	Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie l.a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót przewidzianych w projekcie remontu. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem wykonywanym na miejscu.

1.c.	Przedmiot i zakres robót

Zakres obejmuje odnowienie malowania pomieszczeń nr 16, 17, 18 i archiwum w budynku, przebudowę pomieszczenia 02 na parterze budynku w zakresie wykończenia ścian płytami 
g-k na ruszcie metalowym i wykonania posadzki z paneli, wymianę drzwi na korytarzu bez naruszania konstrukcji głównej budynku. Szczegółowy zakres podaje ,,Przedmiar robót” wykonany przez Marka Guzikiewicza.

Kolejność realizacji poszczególnych robót:

-     malowanie emulsyjne tynków wewnętrznych,

-	   malowanie olejne tynków wewnętrznych,

-	   malowanie olejne elementów stalowych i drewnianych,

-	   cyklinowanie i lakierowanie parkietu,

-     wymianę drewnianych ościeży i drzwi wejściowych do odnawianych pomieszczeń,

- 	odnowienie i malowanie ościeży drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem na korytarzu II piętra,

-	wymianę drzwi i ościeży do wc i gabinetu v-ce dyrektora na korytarzu II piętra oraz wymianę drzwi i ościeży do pomieszczenia pedagoga na korytarzu III piętra.

1.d.	Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych

Roboty tymczasowe i towarzyszące nie występują.

1.e.	Informacje o terenie budowy

Roboty w całości prowadzone będą wewnątrz budynku, prace prowadzić należy zgodnie z przyjętym harmonogramem opracowanym przez kierownika budowy i zatwierdzonym przez inwestora. W związku z prowadzeniem robót wewnątrz budynku nie zachodzi obawa naruszenia interesów osób trzecich. Budynek w całości należy do Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi  Nr 2 w Sopocie.

Zakres prowadzonych robót nie powoduje zagrożenia dla środowiska.

Prace budowlane we wszystkich branżach prowadzić należy zgodnie z przyjętym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Organizację zaplecza należy uzgodnić z inwestorem. W razie konieczności zajęcie placu przed budynkiem uzgodnić z Dyrekcją Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi  Nr 2 w Sopocie.

Organizacja ruchu nie występuje dla żadnej z branż. Ogrodzenie dodatkowe nie występuje.

W razie konieczności należy zabezpieczyć fragment korytarza w trakcie wymiany drzwi  i przygotować oznaczenia informujące o świeżym malowaniu w celu uniknięcia pobrudzenia  uczniów farbą.

1.f.	Informacje o zakresie robót budowlanych

Podstawowe prace remontowe są ujęte we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) w:

-	grupie:   45.4

-	klasie:

-	45.42, roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

-	45.44, roboty malarskie i szklarskie

-	45.45, roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

-	kategorii:

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE -Kod CPV 45262300-4

ROBOTY MUROWE -Kod CPV 45262500-6

ROBOTY MUROWE -Kod CPV 45421000-4

ROBOTY TYNKOWE -Kod CPV 45410000-4

ROBOTY MALARSKIE -Kod CPV 45442100-8

MALOWANIE OLEJNE NA DREWNIE I LAKIEROWANIE -Kod CPV 45442100-8

1.g.	Określenia podstawowe

W dokumentacji przyjęto określenia zawarte w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

2.	Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów.

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN I BN) oraz przepisom dotyczącym dopuszczenia materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu. Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z projektem. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały i urządzenia należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót. Składowanie materiałów i urządzeń na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3.	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Stosowane narzędzia ręczne i mechaniczne powinny być sprawne i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

4.	Wymagania dotyczące środków transportu.

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się w środkach transportu.

5.	Wymagania dotyczące wykonywania robot.

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Malowanie emulsyjne tynków wewnętrznych:

Przed malowaniem farbami emulsyjnymi powierzchnie tynków należy odpylić oraz zagruntować emulsją do gruntowania. Na przygotowanej powierzchni tynków należy wykonać powłokę malarską poprzez co najmniej dwukrotne nałożenie farby, do uzyskania wymaganej jakości malowania. Wykonana powłoka malarska powinna być niezmywalna przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporna na tarcie na sucho i szorowanie, a także na reemulgację. Wykonana powłoka powinna dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Powierzchnia powłoki nie powinna mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Powłoka nie powinna wydzielać zapachu. Barwa powłoki powinna być jednolita, równomierna bez smug i plam, zgodna z uzgodnionym z Inwestorem wzorcem kolorystycznym. Linie styku odmiennych barw powłoki mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Warunek nie dotyczy malowania istniejących tynków o nienormatywnych odchyłkach. wszystkie zastosowane materiały malarskie powinny posiadać aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Malowanie olejne tynków wewnętrznych:

Przed malowaniem farbami olejnymi powierzchnie tynków należy odpylić, zagruntować emulsją do gruntowania oraz wyszpachlować – na tynkach uzupełnianych wykonać   dwukrotne szpachlowanie, na tynkach uprzednio malowanych farbą emulsyjną jednokrotne szpachlowanie. Na przygotowanej powierzchni należy wykonać powłokę malarską poprzez co najmniej dwukrotne nałożenie farby, do uzyskania wymaganej jakości malowania. Wykonana powłoka malarska powinna wytrzymać próby na wycieranie, na zarysowanie, na zmywanie wodą z mydłem, na przyczepność do podłoża, na wsiąkliwość i twardość powłoki oraz na ścieralność. Powierzchnia powłoki malarskiej nie powinna mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Po wyschnięciu powłoka nie powinna wydzielać zapachu. Barwa powłoki powinna być jednolita, równomierna bez smug i plam, zgodna z uzgodnionym z Inwestorem wzorcem kolorystycznym. Linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Warunek nie dotyczy malowania istniejących tynków o nienormatywnych odchyłkach. Wszystkie zastosowane materiały malarskie powinny posiadać aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Malowanie olejne elementów stalowych i drewnianych:

Przed malowaniem farbami olejnymi powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Z powierzchni uprzednio malowanych należy usunąć złuszczone i odspojone fragmenty starych powłok malarskich. Na przygotowanej powierzchni należy wykonać powłokę malarską poprzez co najmniej dwukrotne nałożenie farby, do uzyskania wymaganej jakości malowania. Wykonana powłoka malarska powinna wytrzymać próby na wycieranie, na zarysowanie, na zmywanie wodą z mydłem, na przyczepność do podłoża, na wsiąkliwość i twardość powłoki oraz na ścieralność. Powierzchnia powłoki malarskiej nie powinna mieć uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Po wyschnięciu powłoka nie powinna wydzielać zapachu. Barwa powłoki powinna być jednolita, równomierna bez smug i plam, zgodna z uzgodnionym z Inwestorem wzorcem kolorystycznym. Wszystkie zastosowane materiały malarskie powinny posiadać aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej.
Cyklinowanie parkietu

Cyklinowanie parkietu z technicznego punktu widzenia jest procesem mającym na celu wyrównanie i usunięcie zanieczyszczeń i starych powłok lakierniczych z powierzchni podłogi. Podczas cyklinowania wykorzystywane są różne typy maszyn z których podstawową jest cykliniarka (szlifierka do parkietu).
Po wycyklinowaniu podłoga nabiera odpowiedniej gładkości i równości warto jednak pamiętać iż w trakcie cyklinowania starej podłogi wyrównanie powierzchni jest możliwe jedynie w zakresie powierzchni roboczej klepki.

Cykliniarka jest punktem wyjścia od którego zaczyna się proces cyklinowania.
Bardzo ważnym aspektem wpływającym na jakość prac parkieciarskich jest odpowiednia jakość i ustawienie cykliniarki.
Najpopularniejszym typem cykliniarki w profesjonalnym użytku są cykliniarki taśmowe – posiadają rozwiązanie pozwalające na napięcie taśmy ściernej na bębnie szlifierskim za pomocą górnego napinacza. Do cykliniarek tego typu najczęściej stosowane są pasy bezkońcowe o wymiarach 750x200mm lub 750x250mm.
Są to najbardziej wydajne maszyny do cyklinowania parkietu głównie z uwagi na dużą moc (średnio ok 2,5kW) oraz znaczną wagę 70-80kg.
W amatorskim użytkowaniu często stosowanymi maszynami są cykliniarki bębnowe z różnym systemem mocowania materiału ściernego.

Zalecam użycie cykliniarki na taśmy bezkońcowe, głównymi zaletami tego typu cykliniarek są przede wszystkim łatwość montażu papieru ściernego, brak odbić łączenia papieru ściernego (widocznych jako regularne ślady w kierunku prostopadłym do kierunku szlifowania parkietu).

Mając na względzie iż chociażby ze względu na konstrukcję maszyny sama cykliniarka nie ma możliwości dojścia w każde miejsce podłogi do wykończenia brzegów należy posiłkować się dodatkowymi maszynami do obróbki cyklinowanej podłogi.

Tutaj z pomocą przychodzą nam szlifierki brzegowe zwane również brzegówkami lub cykliniarkami krawędziowymi.
Przy dzisiejszych standardach wykończenia podłóg drewnianych cyklinowanie brzegów odpowiednim sprzętem jest równie ważne jak samo szlifowanie powierzchni.
Podstawowym kryterium przy doborze maszyny do cyklinowania krawędzi jest głębokość miejsc trudno dostępnych (np. pod grzejnikami).
Warto pamiętać że różne typy maszyn mają zróżnicowany zasięg ramienia do szlifowania miejsc problematycznych.

Ostatnim etapem szlifowania podłogi po wycyklinowaniu parkietu cykliniarką i wykończeniu brzegów szlifierką brzegową jest etap polerowania.
Polerowanie jest ostatnim etapem wykończenia podłogi przed lakierowaniem.
Zadaniem polerowania (wykonywanego maszyną jednotarczową – polecam sprzęt z odbiorem pyłu) jest wyrównanie różnic w obróbce brzegów (szlifowanych ruchem rotacyjnym) oraz pozostałej powierzchni cyklinowanej cykliniarką na której obracający się bęben napędza papier ścierny w ruchu liniowym względem powierzchni parkietu.

Dodatkowym zadaniem polerowania jest ujednolicenie powierzchni cyklinowanej w różnych kierunkach względem usłojenia.
Ma to szczególne znaczenie podczas szlifowania małych powierzchni (np. korytarzy) gdzie nie zawsze mamy możliwość cyklinowania parkietu w optymalnym kierunku.

W trakcie procesu cyklinowania parkieciarz powinien wykonać również szpachlowanie szczelin w parkiecie.
Zwykle szpachlujemy podłogę przed ostatnim szlifem cykliniarką oraz szlifierką brzegową.
Do szpachlowania podłogi używa się odpowiedniego spoiwa mieszanego z pyłem drzewnym.

Przed przystąpieniem do cyklinowania należy ocenić stan parkietu oraz ustalić rodzaj wykończenia, warto sprawdzić czy podłoga nie wymaga podklejania bądź wymiany pojedynczych  klepek.

Na co zwracać uwagę podczas cyklinowania:

- Odpowiedni dobór kierunków szlifu – często zależy od układu pomieszczenia i wzoru podłogi ale podstawowym błędem jest cyklinowanie tylko w jednym kierunku.

- Stan cykliniarki – szczególnie ważne przy maszynach z wypożyczalni których stan techniczny jest zwykle opłakany.

- Odpowiednia regulacja cykliniarki – opisy regulacji znajdą się instrukcji obsługi cykliniarki.

- Dobór odpowiednich materiałów ściernych

6.	Wymagania dotyczące kontroli robót.

W kontroli i odbiorze poszczególnych etapów budowy powinien uczestniczyć przedstawiciel

przyszłego użytkownika oraz inspektor nadzoru.

Etapami budowy są:

- 	   roboty rozbiórkowe i demontażowe,

-	roboty zanikające i ulegające zakryciu,

-	roboty dotyczące wykonania elementów nowych (wykonanie ścianki z płyt g-k, ułożenie posadzki z paneli, wstawione drzwi),

-	roboty wykończeniowe poszczególnych pomieszczeń,

Podstawowymi kryteriami w odbiorze robót są, Warunki techniczne wykonania i odbioru

robót budowlano-montażowych.

7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych materiałów.

Zakres i wymagania dotyczące konieczności oraz sposobu wykonania obmiarów robót ustalić z Inwestorem. Powyższe wymaganie dotyczy również sposobu rozliczenia wykonanych prac tymczasowych i towarzyszących jeżeli wystąpią.

8.	Wymagania dotyczące odbioru robót.

W ramach odbioru należy:

-	zbadać stan dokumentacji powykonawczej,

-	sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową i przepisami poszczególnych elementów,

-	ustalić warunki przekazania do eksploatacji,

-	sporządzić protokół odbioru przez inwestora z podaniem wniosków i ustaleń.

9.	Obmiary i rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszpcych.

Patrz pkt. 7

10.	Normy i przepisy związane:

-	Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00

poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/0l poz.

1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.

676, Nr 80/03 poz. 718).

-	Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 1998 r. w sprawie określenia wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

-	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

-	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

-	Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

-	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr. 140/98 poz. 906)

-	Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych