Załącznik nr 2

Specyfikacja przedmiotu zamówienia – karetka transportowa

typ A2  zgodnie z  PN EN 1789+ A1:2011 w ilości 1 szt.

I. NADWOZIE

1. Typu „furgon” do 3.5 t dopuszczalnej masy całkowitej .

2. Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu; szyba otwierana w drzwiach przesuwnych oraz szyby stałe w drzwiach tylnych  ( dwuskrzydłowych ).

3. Przystosowany do przewozu min. 5 osób (wraz z kierowcą)  w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. Fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją wzdłużną i regulacją wysokości oraz regulacją odcinka lędźwiowego. Podwójne siedzenie obok kierowcy.

4. Wysokość min. 1.4 m.

5. Długość  przedziału medycznego min. 2.5 m.

6. Szerokość przedziału medycznego min. 1.6 m.

7. Drzwi tylne symetrycznie dzielone , wysokie, przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się na boki o kąt min. 180 wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł.

8. Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą.

9. Lakier  w kolorze białym – fabryczny.

10. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane.

11. Elektrycznie otwierane szyby  w kabinie kierowcy.

12. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera.

13. Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą lub zmatowione.

14. Centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem, sterowany fabrycznym kluczykiem – pilotem z możliwością uruchamiania od wewnątrz.

15. Immobilizer.

16. Radio fabryczne z nagłośnieniem obu przedziałach.

II. SILNIK

1. Z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany , z bezpośrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL, o pojemności nie większej niż  1999 ccm

2. Moc silnika nie mniejsza niż 100 KM.

3. Norma spalin Euro 5

III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU

1. Skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana, 6-cio biegowa + bieg wsteczny

2. Stały napęd na oś przednią lub tylną.

3. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.

4. System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu.

5. System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas hamowania silnikiem.

IV. ZAWIESZENIE

1. Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni oraz stabilność i

manewrowość  w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów.

V. UKŁAD HAMULCOWY

1. Ze wspomaganiem.

2. System zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania.

3. Układ wspomagania nagłego hamowania.

VI. UKŁAD KIEROWNICZY

1. Ze wspomaganiem.

2. Regulowana kolumna kierownicy z minimum dwóch płaszczyznach.

VII. OGRZEWANIE I WENTYLACJA

1. Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik poprzez  nagrzewnicę zamontowaną w przedziale medycznym.

2. Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem.

3. Mechaniczna wentylacja nawiewowo – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego ( obudowa wentylatora z lampą ) .

4. Klimatyzacja fabryczna kabiny kierowcy rozbudowana o drugi niezależny parownik zamontowany pod sufitem w przedniej części pomieszczenia dla pacjenta.

VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Alternator zapewniający ładowanie zespołu akumulatorów o mocy nie mniejszej niż 1600 W.

2. Dwa akumulatory o łącznej pojemności nie mniejszej niż 175 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.

3. automatyczna ładowarka akumulatorowa, sterowana mikroprocesorem.

4. Zasilanie zewnętrzne 230 V z minimum 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym oraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wraz z przewodem zasilającym nie krótszym niż 5 metrów.

5. Minimum dwa gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12 V w przedziale medycznym.

IX. SYGNALIZACJA  ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE

1. Belka świetlna umieszczona w przedniej części dachu pojazdu z modułami typu LED koloru niebieskiego oraz dwoma światłami do oświetlania przedpola przed ambulansem, klosz belki z przezroczystego poliwęglanu dla zwiększenia efektywności świetlnej . W komorze silnika zamontowany głośnik o mocy nie mniejszej niż 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany – zmiana modulacji klaksonem, możliwość  podawania komunikatów głosowych.

2. Dwie niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED, umieszczone na wysokości pasa przedniego z przodu pojazdu.

3. Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90,180 i więcej .

4. Reflektory zewnętrzne z czterech stron pojazdu ze światłem rozproszonym ( łącznie z reflektorami w belkach sygnalizacyjnych) do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.

5. Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej biegnący dookoła pojazdu na wysokości linii

podziału nadwozia, poniżej okien.

6. Z przodu pojazdu napis lustrzany AMBULANS – kolor czerwony odblaskowy,

7. Oznaczenie typu karetki na bokach , drzwiach tylnych odpowiednio literą „T”.

8. Z obu stron pojazdu napis : SOPOT

X. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

1. Światło rozproszone umieszczone w suficie przedziału medycznego nie mniej niż 5 punktów świetlnych.

2. Oświetlenie punktowe, regulowane umieszczone w suficie ( minimum 2 sztuki).

XI. WYPOSAŻNIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

1. Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona , połączona szczelnie z zabudową ścian, pokryta specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące.

2. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi białymi, gładkimi profilami z tworzywa sztucznego odzwierciedlającymi w całości kształt wewnętrznych powierzchni pojazdu.

3. Ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego.

4. Na prawej ścianie fotel obrotowy wyposażony z bezwładnościowy, trzypunktowy pas bezpieczeństwa i zagłówek ( regulowany lub zintegrowany ) , ze składanym do piony siedziskiem, z podłokietnikami, pokryty materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące. Na ścianie działowej fotel umieszczony tyłem do kierunku jazdy wyposażony w biodrowy bezwładnościowy pas bezpieczeństwa i zagłówek ( regulowany w płaszczyźnie pionowej ) , ze składanym do pionu siedziskiem, pokryty materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące.

5. Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane okno – zgodnie z wymogami normy PN EN 1789.

6. Na ścianie lewej zestaw szafek wykonanych w tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. Przy przegrodzie i na ścianie prawej miejsce do zamocowania toreb lub plecaków ratunkowych.

7. Sufitowe uchwyty do kroplówek na minimum 2 sztuki.

8. Centralna instalacja tlenowa z minimum 1 punktem poboru typu AGA na ścianie lewej i minimum 1 punkt w suficie -  gniazda o budowie monoblokowej panelowej, minimum 1 przepływomierz  obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min. , wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, 1 sztuka butli tlenowej 10 litrowej z reduktorem.                              9. Stała, nieprzesuwna laweta pod nosze główne z uchylnym  wspomaganym pneumatycznie lub hydraulicznie najazdem dla noszy z oddzielonymi od siebie schowkami na deskę ortopedyczną dla dorosłych oraz deskę dla dzieci oraz nosze podbierakowe

10. Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy.

11. miejsce mocowania krzesełka kardiologicznego.

12. Zintegrowane urządzenie pozwalające na odczyt : temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, aktualnego czasu i daty, poziomu naładowania obydwu akumulatorów z panelu wyposażonego w ciekłokrystaliczny wyświetlacz.

XII. WYPOSAŻENIE POJAZDU/ WYMAGANIA DODATKOWE

1. Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów.

2. Dodatkowa gaśnica  w przedziale medycznym.

3. Kosz ma śmieci.

XIII ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego :

-wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu,

-zmontowana dachowa antena radiotelefonu o parametrach :

-zakres częstotliwości 168-170 Mhz

-impedancja wejścia 50 Ohm

-współczynnik fali stojącej 1.6

-charakterystyka promieniowania dookólna

XIV WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

1.Konstrukcja monoblokowa, przystosowane do reanimacji-twarda płyta na całej powierzchni. Nosze potrójnie łamane- funkcja umożliwiająca ustawienie pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszające napięcie powłok brzusznych.

2. Z płynną regulacją podnoszenia tułowia do kata 75˚.

3. Komplet pasów zabezpieczających ( min. 2 pasy poprzeczne oraz pasy szelkowe).

4. Ergonomiczne opuszczane oparcia boczne składane wzdłuż osi noszy ( pacjenta).

5.Posiadające 4 kółka jezdne o średnicy min. 200 mm umożliwiające łatwe prowadzenie noszy nawet na nierównych powierzchniach, hamulce na przynajmniej 2 kółkach jezdnych.

6. Obciążenie dopuszczalne mnie mniej niż 180 kg.

7. Waga noszy mnie więcej niż 45 kg.

8. Funkcja automatycznego rozkładania podwozia transportera przy wyjeździe z ambulansu.

9. Niezależny system składania goleni przednich i tylnych podczas wjazdu i wyjazdu z karetki.

10. Mocowanie do podłogi lub lawety ambulansu – zgodnie z Normą PN-EN 1789 ( atest 10 g.).

11.Zapewniające automatyczne zapięcie zestawu  po jego wprowadzeniu do ambulansu.

12. wyposażenie w łatwo zmywalny materac.

13.Pulpit do transportu sprzętu medycznego ( respiratora, defibrylatora, pompy infuzyjnej ) mocowany do ramy noszy, schowek do przewożenia złożonego pulpitu pod ramą noszy.

14. Wysuwane teleskopowo uchwyty do przenoszenia.

XVI  KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE

1. Dwa kółka z tyłu bez wspólnej osi oraz dwa kółka z przodu z podpórką pod nogi.

2. Wysuwane teleskopowo uchwyty z przodu.

3. Miękkie łatwo zmywalne wyłożenie oparcia i siedziska z możliwością demontażu i dezynfekcji ( nie dopuszcza się tworzywa sztucznego typu ABS).

4. Cztery uchwyty nośne z tyłu na dwóch poziomach wysokości.

5. Dwa pasy pacjenta z regulacją ich długości.

7. Blokada przed przypadkowym złożeniem.